北京邮电大学

硕士研究生学位论文开题报告

学    号:    2024110519

姓    名:    耿迪

学 生 类 别: 学硕(全日)

学    院:    电子工程学院

学科/专业(代码):  电子科学与技术(080900)

研究方向:    光通信与量子信息技术

导师姓名:    于振明

攻 读 学 位: 工学硕士

2025年11月13日

| 论文题目 | 面向一体化光通信系统的多维数据编码与链路损伤补偿研究 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选题来源 | 国家重点研发计划项目 |  | 论文类型 | 应用研究 |
| 开题日期 |  |  | 开题地点 |  |
| 课程名称 |  | 学分 | 成绩 | 班级排名 |
| 有效沟通技巧（MOOC） |  | 1.0 | 97 | 共（1790)人,排第（943）名 |
| 环境电磁学 |  | 2.0 | 92 | 共（127)人,排第（89）名 |
| 无线光通信 |  | 2.0 | 80 | 共（26)人,排第（18）名 |
| 光纤通信新技术与应用实践 |  | 2.0 | 88 | 共（11)人,排第（5）名 |
| 新时代中国特色社会主义理论与实践 |  | 2.0 | 90 | 共（110)人,排第（55）名 |
| 光通信信号处理新技术 |  | 2.0 | 70 | 共（187)人,排第（157）名 |
| 激光理论 |  | 3.0 | 85 | 共（204)人,排第（147）名 |
| 随机优化理论及网络应用 |  | 2.0 | 80 | 共（65)人,排第（29）名 |
| 研究生英语跨文化职场交流 |  | 2.0 | 89 | 共（30)人,排第（8）名 |
| 科研诚信与学术规范（MOOC） |  | 1.0 | 98 | 共（2994)人,排第（1611）名 |
| 光网络理论与算法 |  | 2.0 | 90 | 共（57)人,排第（3）名 |
| 光纤通信系统 |  | 2.0 | 91 | 共（170)人,排第（19）名 |
| 光接入网与光纤传感 |  | 2.0 | 88 | 共（37)人,排第（30）名 |
| 非线性光学 |  | 3.0 | 93 | 共（82)人,排第（38）名 |
| 已修课程是否满足培养方案要求： 否 修课计划：后期修 |  |  |  |  |

一、立题依据（包括研究目的、意义、国内外研究现状和发展趋势，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）（不少于800字） 1.1、研究目的与意义 光纤通信是现代信息社会的基石，支撑了全球互联网、云计算和大数据中心的高速数据交换。随着近年来5G/6G通信、自动驾驶、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）以及元宇宙等沉浸式全息应用的兴起，数据流量正以前所未有的速度爆炸式增长。这些新兴应用不再局限于传统的二维视频，而是产生了以点云（Point Cloud）为代表的高维、海量三维数据[1]，对光通信系统的传输带宽、实时性和可靠性提出了空前的挑战。 点云作为三维世界的关键数字表示，同时承载了空间几何信息（坐标）和表面颜色属性（RGB等）。其数据体量极其庞大，单帧高质量点云数据可达数千万点，实时传输（如30fps）的原始数据流可达数十乃至数百Gbps[2]。传统的光通信系统在处理此类数据时，普遍采用“分离式”架构，即源端压缩（如G-PCC、V-PCC等）、信道编码（如LDPC码）和调制（如QAM）等环节各自独立设计和优化。这种分离式架构虽然在理论上渐进最优，但在实际应用中面临三大瓶颈： (1)计算复杂度高： 先进的点云压缩算法（如G-PCC）和信道编码算法计算量巨大，难以满足全息通信等应用的超低延迟需求。 (2)“悬崖效应”[3]显著： 分离式系统对信道质量高度敏感。当信道条件（如光信噪比OSNR）低于某一门限时，系统性能会急剧恶化，导致通信完全中断，这对于需要稳定连接的实时交互应用是致命的。 (3)多模态数据处理效率低： 传统的压缩算法通常分别处理几何和颜色信息，未能充分利用二者之间的跨模态相关性。 为了克服上述挑战，基于深度学习的“一体化联合源-信道编码”（Joint Source-Channel Coding, JSCC）或称为“一体化联合编码调制”（JSCCM）技术[3]，已成为通信领域的研究热点。该技术利用深度神经网络（DNN）将信源压缩、信道保护和调制解调等功能融合在一个端到端（E2E）的自动编码器（AE）框架中，实现了源-信道-调制的协同优化。 然而，现有的JSCCM研究大多集中在图像、视频等二维数据，或仅关注点云的几何信息传输[4]。本课题旨在将这一前沿理念引入光通信领域，面向多维数据和关键链路损伤展开深入研究。在理论层面，本课题将JSCCM技术从单一模态（几何）拓展到多模态（几何+颜色）的点云数据传输，探索高维多模态数据的端到端一体化编码与表征方法；同时，创新性地将JSCCM框架用于补偿光链路中的物理损伤（如ADC/DAC的非线性和量化噪声）[5][6][7]，为解决光通信系统的硬件损伤问题提供了一种基于AI的全新范式。在应用层面，本研究旨在为下一代沉浸式全息通信提供低延迟、高鲁棒性、高保真度的数据传输方案，并通过一体化补偿硬件损伤来降低对高速、高精度ADC/DAC器件的依赖，从而有望显著降低高速光模块的成本和功耗，推动低成本、绿色节能光通信系统的发展。 1.2、国内外研究现状和发展趋势 1.2.1点云通信技术现状与趋势 在点云通信领域，目前主流的实践仍然严重依赖于传统的分离式架构。以MPEG组织制定的G-PCC（基于几何）和V-PCC（基于视频）为代表的压缩标准[2]，是当前工业界和学术界广泛使用的基准。这些方法首先对点云数据进行独立的信源压缩（例如，G-PCC使用八叉树精细压缩几何，V-PCC将其投影为2D视频后利用HEVC等编码器处理），然后再将其与LDPC等高效信道编码技术相结合进行传输。然而，这种分离式设计虽然在理论上清晰，却带来了两大难以回避的实践瓶颈：即由复杂算法（如迭代译码）导致的高计算复杂度和处理延迟，以及对信道变化极其敏感、易导致服务中断的“悬崖效应”。 为了应对这些挑战，基于深度学习的一体化联合源-信道编码（JSCCM）技术应运而生。近年来，JSCCM在图像、视频等二维数据传输上已取得了巨大成功，充分展现了其超越传统分离式方案的潜力，特别是在实现信道鲁棒性（即性能随信噪比“优雅降级”）和降低端到端延迟方面的显著优势。受此启发，研究人员开始将这一理念迁移至三维点云数据。然而，正如相关文献[1]所指出的，现有的点云JSCCM工作（如DeepPC[8]）大多仍存在局限性，其研究重点普遍只关注几何模态的压缩与恢复，而系统性地忽略了对视觉真实感和沉浸式体验至关重要、且数据量同样庞大的颜色属性。 因此，当前的研究现状清晰地指向了未来的两大必然发展趋势：其一，是向“多模态联合”演进。一个完整的、高保真的点云复现离不开几何与颜色的协同，未来的研究必须实现对几何、颜色乃至法向量等多维信息的高效、一体化联合编码与传输。其二，是“端到端优化”。研究者们必须彻底抛弃分离式模块的设计思路，转向一个完全的端到端（E2E）联合优化框架，利用神经网络的强大拟合能力，实现从信源表征到信道传输的全局最优解，从而在根本上解决抗信道噪声和降低系统延迟的核心挑战。 1.2.2 光通信链路损伤补偿现状与趋势 在高速光通信链路损伤补偿领域，目前的现状主要表现为两种技术路径并存。最主流的传统方法是依赖于接收端的数字信号处理（DSP）技术。无论是光纤链路中固有的色散（CD）、偏振模色散（PMD），还是由高速光电器件引入的非理想性（如激光器相位噪声、ADC/DAC的非线性和量化噪声）[9]，传统方案均依赖于在接收端部署一系列复杂的DSP算法（如时域/频域均衡、非线性补偿算法）进行“后补偿”。这种方式虽然行之有效，但其高昂的计算量和功耗已成为制约光模块成本和能效的关键瓶颈。作为对这一现状的改进，近年来基于神经网络（NN）的补偿开始兴起，例如使用NN进行高效的非线性均衡（NLE）或信道估计[10]。然而，这种方法在本质上仍是“分离式”的，即NN只是作为DSP链路中的一个特定功能块被插入，并未从根本上改变整个系统的“后补偿”和分离式架构。 因此，面向未来低功耗、低成本的需求，研究趋势正发生着深刻的转变。随着端到端（E2E）思想的深入，研究正从上述复杂的“后补偿”转向更智能的“预补偿”或“一体化补偿”[11]，这标志着向“去DSP”化和“软硬协同”设计的演进。实现这一演进的核心技术，正是“损伤感知训练”（Damage-Aware Training）。这一前沿方法的核心思想，不再是将硬件损伤视为需要被动消除的噪声，而是将其（如ADC/DAC的量化和非线性函数）抽象为可微分的数学模型，并将其作为网络层嵌入到E2E神经网络的训练环路中[12]。通过这种方式，神经网络在训练时就能“感知”到物理硬件的非理想性，从而主动学习对抗策略：即发射端（编码器）自动学习如何“预畸变”信号，而接收端（解码器）则学习如何从“已知”的失真信号中鲁棒地解码，最终实现对硬件损伤的一体化、智能化补偿。 1.2.3 总结 本课题的研究工作精准且深刻地把握了上述两大前沿发展趋势，并以此为立足点构建了课题的两个核心支柱。首先，针对点云通信中多模态数据高效传输的迫切需求（趋势1），本课题的第一部分工作（点云几何颜色联合编码）直面了现有JSCCM研究普遍忽略颜色属性、导致视觉真实感缺失的行业空白。通过设计一体化的联合编码网络，本课题成功实现了对几何与颜色等多维数据的协同处理与联合传输，是JSCCM技术在三维多模态数据应用上的重要突破。更进一步地，本课题把握了通信系统向“软硬协同”和“损伤感知”演进的趋势（趋势2）。第二部分工作（链路损伤补偿）极具创新性地将JSCCM的端到端（E2E）优化思想，从传统的“信源-信道”抽象模型领域，历史性地拓展到了“信源-信道-硬件”这一“跨层”物理领域。这不仅是E2E理念的一次深化，更是提出了一种利用AI自动学习对抗物理损伤（如ADC/DAC非线性）的一体化补偿新范式。综上所述，本课题的两个部分紧密相连，共同推动了JSCCM技术从理想化模型走向更复杂、更真实的应用场景。 主要参考文献： [1]Alexiou, Evangelos, Kuan Tung, and Touradj Ebrahimi. "Towards neural network approaches for point cloud compression." Applications of digital image processing XLIII. Vol. 11510. SPIE, 2020. [2]Schwarz, Sebastian, et al. "Emerging MPEG standards for point cloud compression." IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 9.1 (2018): 133-148. [3]Bourtsoulatze, Eirina, David Burth Kurka, and Deniz Gündüz. "Deep joint source-channel coding for wireless image transmission." IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 5.3 (2019): 567-579. [4]Zhang, Wei, et al. "Lightweight Joint Coding-Modulation Optical Fiber Communication System for Point Cloud." IEEE Transactions on Communications (2024). [5]Abu-Romoh, Mahmood, et al. "Neural-network-based pre-distortion method to compensate for low resolution DAC nonlinearity." 45th European Conference on Optical Communication (ECOC 2019). IET, 2019. [6]Moschitta, Antonio, and Dario Petri. "Stochastic properties of quantization noise in memoryless converters affected by integral nonlinearity." IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 53.4 (2004): 1179-1183. [7]Mu, Yueqiu, et al. "Low-Resolution Joint Encoding-Modulation Optical Fiber Communication System." Journal of Lightwave Technology (2024). [8]Huo, Xiao, et al. "Rendering-Oriented 3D Point Cloud Attribute Compression using Sparse Tensor-based Transformer." IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (2025). [9]Mandloi, Abhilash. "A Novel Dispersion Conscious First Random Fit (Frf) Spectrum Assignment Scheme Using Heuristic and Ilp Approach." [10]Freire, Pedro J., et al. "Neural networks-based equalizers for coherent optical transmission: Caveats and pitfalls." IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 28.4: Mach. Learn. in Photon. Commun. and Meas. Syst. (2022): 1-23. [11]Karanov, Boris, et al. "End-to-end deep learning of optical fiber communications." Journal of Lightwave Technology 36.20 (2018): 4843-4855. [12]Raybon, Gregory, et al. "High symbol rate coherent optical transmission systems: 80 and 107 Gbaud." Journal of Lightwave Technology 32.4 (2013): 824-831.

二、研究内容和目标（说明课题的具体研究内容，研究目标和效果，以及拟解决的关键科学问题。此部分为重点阐述内容）（不少于2500字）

三、研究方案设计及可行性分析（包括：研究方法，技术路线，理论分析、计算、实验方法和步骤及其可行性等）（不少于800字） 3.1、研究方法 本课题的研究方法将分三个逻辑阶段推进。第一阶段是点云几何-颜色JSCCM系统设计与实现，目前已完成。在该阶段，我们采用了深度自动编码器（AE）的技术路线，基于PyTorch/TensorFlow框架搭建了以3D/4D卷积和残差网络为核心的E2E模型。我们选用MPEG标准点云数据集（如Longdress, Guanyin）进行训练和测试，并采用端到端训练方式，使损失函数综合考虑几何失真（如D1-PSNR）和颜色失真（如Y-PSNR），目标是在给定AWGN信道条件下最小化总失真。为了严格评估，我们复现了G-PCC压缩、LDPC信道编码及PAM4/OOK调制的传统分离式方案作为基准。已完成的仿真验证结果（如gengdi.docx所示）充分证明了本JSCCM方案的优越性。 第二阶段是ADC/DAC损伤建模与损伤感知JSCCM框架搭建，目前正在进行中。本阶段的起点是深入的文献调研，研究ADC/DAC非线性（如Volterra级数、多项式模型、S-model）和量化噪声的数学模型。核心任务是进行“模型抽象”，即选择或设计易于在PyTorch中实现的、可微分的ADC/DAC损伤层，例如用带参数的激活函数（如tanh的变种）拟合非线性，或使用Straight-Through Estimator（STE）处理量化噪声。完成抽象后，我们将进行“框架搭建”，即将阶段一的JSCCM模型作为基础（Baseline），在编码器和解码器之间显式地插入可微的“DAC损伤层”和“ADC损伤层”，从而构建出“损伤感知”E2E通信系统原型。 第三阶段是损伤感知JSCCM系统的训练与性能验证，已列入后续工作计划。本阶段的“训练策略”是在“损伤感知”框架下，端到端地重新训练（或微调）整个网络，使网络参数（编码器和解码器）能自动调整以“适应”和“对抗”所插入的损伤层。为验证性能，我们将进行严格的“对比实验”（A/B Test）：A组（损伤无知）将使用阶段一训练好的模型，在测试时直接加入ADC/DAC损伤；B组（损伤感知）则使用本阶段训练好的模型，在测试时加入相同的损伤。最后，我们将通过“分析”A、B两组的系统性能（如PSNR、BER等），定量评估本方案（B组）对硬件损伤的补偿增 益，并分析编码器输出星座图的变化，以可视化“预畸变”的效果。 3.2、可行性分析 1.理论可行性： JSCCM技术作为下一代通信范式，其可行性和优越性已在图像/视频领域得到广泛验证。将“损伤感知”思想（Differentiable Hardware Impairments）引入E2E训练，也是AI和通信交叉领域的前沿方向，在理论上是可行且具有高度创新性的。 2.技术可行性： 本课题组已成功完成难度较高的第一部分工作（点云JSCCM系统），充分证明了团队在深度学习、点云处理和通信系统仿真方面具备扎实的技术积累。第二部分工作是在第一部分基础上的扩展和深化，所需的核心技术（PyTorch建模、E2E训练、可微模型设计）与第一部分一脉相承，技术路径清晰，实现难度可控。 3.条件可行性： 本人所在实验室具备从事本课题所需的高性能GPU计算服务器，用于训练深度神经网络模型。仿真平台（Python, PyTorch, MATLAB）均已搭建完毕。相关研究资料和数据集均可通过公开渠道获取。研究基础和工作条件均已具备。

四、本研究课题可能的创新之处（不少于500字） 1.多维模态一体化编码的创新： 针对现有JSCCM研究大多忽略点云颜色属性的问题，本课题（第一部分）设计并实现了一套点云几何与颜色一体化联合编码调制（JSCCM）系统。该系统首次在端到端框架下实现了对高维多模态数据的联合处理，其仿真结果表明，该方案在几何和颜色保真度上均超越了传统分离式方案，填补了该领域的研究空白。 2.损伤补偿新范式的创新： 针对光通信系统中的硬件损伤问题，本课题（第二部分）提出了一种基于JSCCM的“损伤感知”一体化补偿新范式。与传统DSP“后补偿”或其他“分离式”NN补偿方法不同，本方案将ADC/DAC非线性和量化噪声等物理损伤建模为可微层，并将其嵌入端到端训练环路中。这使得通信系统（神经网络）能够“自动”学习对抗硬件损伤，实现了从“信源-信道”一体化到“信源-信道-硬件”一体化的跨越，是一种在系统设计理念上的重要创新。 3.系统架构的创新： 本课题所研究的端到端系统，有望将传统通信链路中分离的源端压缩、信道编码、信号调制、非线性预畸变、量化噪声补偿等多个功能模块，统一融合到一个深度神经网络模型中，成为一体化系统。这种高度集成化的架构，不仅能通过联合优化获得全局最优性能，也为未来“去DSP化”、低功T耗、低成本的AI光模块设计提供了新的可能性。

五、研究基础与工作条件（1.与本项目相关的研究工作积累基础 2.包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决途径）（不少于500字） 5.1、与本项目相关的研究工作积累基础 本人所在的实验室研究小组长期从事高速光纤通信技术、光通信数字信号处理（DSP）以及人工智能在通信中的应用等相关领域的研究。 在前期工作中，本人已深入调研了基于深度学习的联合源-信道编码（JSCC）技术、MPEG点云压缩标准（G-PCC）以及光通信中的损伤补偿机制。最为重要的是，本人已经独立设计、实现并验证了本课题第一部分的核心内容（即点云几何-颜色JSCCM系统），并取得了超越传统基准的优异性能。 这一工作积累使本人对端到端通信系统的设计、深度神经网络（特别是3D卷积与自动编码器）的搭建与训练、点云数据处理以及通信系统仿真评估（PSNR、AWGN信道）等关键技术环节有了全面且深入的掌握。这一坚实的研究基础，为后续开展第二部分（损伤感知JSCCM）的研究工作提供了充分的技术储备和可行性保障。 5.2、实验条件 1.计算条件： 实验室配备多台高性能GPU工作站（如NVIDIA RTX 4090/A100等），能够满足本课题中大规模深度神经网络模型的训练和仿真需求。 2.软件条件： 熟练掌握Python编程语言及PyTorch、TensorFlow等主流深度学习框架；熟练使用MATLAB等工具进行通信系统建模与仿真。 3.文献条件： 可通过校园网访问IEEE, OSA, Springer等主流学术数据库，能够及时获取国内外最新的研究动态和文献资料。 本课题所需的研究设备和环境均已具备，无需额外添加。

| 学位论文工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 研究内容 | 预期效果 |
| 2025.6-2025.11 | 阅读相关文献，确定研究方向，深入学习理论 | 确定研究方向并深入调研 |
| 2025.12-2026.3 | 完成设计并搭建系统，进行实验验证收集数据 | 完成系统设计并实验验证 |
| 2026.4-2026.10 | 优化设计完善结果，并撰写论文 | 课题方案基本完成 |
| 2026.11-2027.1 | 总结开题以来的研究成果，完成论文结题和答辩工作 | 学位论文工作全部完成 |

导师意见

该学位论文选题紧扣未来光通信系统发展的关键需求，针对高维点云数据传输及物理链路损伤补偿两大难点展开研究，具有显著的学术意义和应用前景。 报告立题依据充分，对国内外研究现状分析透彻。研究内容设计合理且具有较强的创新性：一方面填补了点云JSCCM领域对颜色模态联合编码的研究空白；另一方面创造性地提出了基于“损伤感知”的端到端训练机制，为解决高速光模块中ADC/DAC非线性问题提供了新的“软硬协同”思路。 该生前期准备工作扎实，已完成了点云一体化传输系统的初步搭建与验证，表现出良好的科研素养和实践能力。课题技术路线清晰，实验室软硬件条件具备，工作量饱满且进度安排合理。

导师（签名）： 日期： 年 月 日

评审结果

经学院组织评审，该生开题评审结果为： 通过 未通过 学院负责人签字（盖章）： 日期： 年 月 日